可以，我把你现在整个复现流程从三个地点 ARMA 模型开始，一直到表 V（LOLE）和图 6，按一条完整主线给你整理出来，并且结合你现在的代码框架，详细说明每个代码文件在做什么、输入输出是什么、在整个项目里处于哪一步。

一、整个复现工作的总体目标

你的复现其实可以分成两条主线，最后在 Table V 和 Fig.6 汇合：

主线 A：地点专属 ARMA 模型路线

对每个地点分别建立自己的风速模型：

原始逐时风速数据

→ 数据清洗

→ 计算 u_t、σ_t

→ 标准化得到 y_t

→ 拟合 ARMA(3,2)

→ 生成该地点风速概率分布

→ 结合 WTG 功率曲线

→ 得到风电机组/风电场功率模型

→ 加入 RBTS 常规机组

→ 计算 LOLE

这条路线对应论文 Table V 的：

Site-specific ARMA model

主线 B：通用风速模型路线

先把三个地点的风速模型“抽象”为一个通用模型，再用该模型服务于不同地点：

三个地点各自 ARMA 风速概率分布

→ 按 μ、σ 标准化

→ 三个地点逐步平均

→ 得到 Common Wind Speed Model

→ 对某个地点输入该地点 μ 和 σ

→ 生成该地点风速概率分布

→ 结合 WTG 功率曲线

→ 得到风电机组/风电场功率模型

→ 加入 RBTS 常规机组

→ 计算 LOLE

这条路线对应论文 Table V 的：

Common Wind Model

二、从三个地点 ARMA 到 LOLE 的完整思路整理

1. 三个地点的原始数据准备

你最终使用的三个地点是：

- Swift Current

- North Battleford

- Toronto Island A

其中：

- Swift Current：你最早已经有数据；

- North Battleford：你后来通过脚本批量下载；

- Toronto Island A：你后来重新选择站点并用脚本下载。

这些原始数据文件夹分别是：

SwiftCurrent

North Battleford

Toronto Island A

它们里面保存的是逐月下载的原始 hourly csv 文件。

2. 数据清洗

目的

原始 hourly 数据字段很多，而且不同文件可能有无关列、闰年 2 月 29 日等问题。
为了保证后续建模统一，你做了清洗，只保留：

- Year

- Month

- Day

- Time (LST)

- Wind Spd (km/h)

并且：

- 删除 2 月 29 日；

- 保证每年最终都是 8760 小时；

- 每个文件先单独清洗，不在这一步合并。

结果

清洗后分别生成三个 cleaned 文件夹：

SwiftCurrent_cleaned

North Battleford_cleaned

Toronto Island A_cleaned

3. 计算每个地点的 (u_t) 与 (\sigma_t)

这是整个论文 Section II 的基础。

含义

你有 15 年数据（1989–2003），对同一个“月-日-时”位置，把 15 年的风速取平均和标准差：

[
u_t = \text{该时刻15年的平均风速}
]

[
\sigma_t = \text{该时刻15年的风速标准差}
]

由于每年有 8760 个小时，所以最终得到：

- 一个 8760 维的 (u_t)

- 一个 8760 维的 (\sigma_t)

输出

例如 North Battleford 下有：

NorthBattleford_hourly_mu_sigma_8760.csv

类似地，Swift Current 和 Toronto Island A 也各有一份。

这一步的意义是：
后续你不直接对原始风速建模，而是先标准化。

4. 标准化并建立单地点 ARMA 模型

标准化

对每个小时风速 (SW_t)，做标准化：

[
y_t = \frac{SW_t - u_t}{\sigma_t}
]

这样做的意义：

- 去掉年内季节性和时序上的均值/波动差异；

- 让 ARMA 模型作用在一个更平稳的序列上；

- 与论文方法一致。

5. ARMA 模型的两种来源

你现在代码里实际上有两种思路。

5.1 第一种：直接使用论文给出的 ARMA 参数

例如论文对 Swift Current、North Battleford 给了明确的 ARMA 公式，如：

[
y_t = \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} + \phi_3 y_{t-3}

- \alpha_t + \theta_1 \alpha_{t-1} + \theta_2 \alpha_{t-2}
]

这类代码的作用是：

- 不重新拟合参数；

- 直接用论文参数模拟 (y_t)；

- 再还原为风速序列；

- 生成概率分布图；

- 用于检查“如果完全按原论文参数走，会得到怎样的结果”。

这是你代码中 run1_*.py 这组脚本的任务。

5.2 第二种：根据你自己的数据重新拟合 ARMA 参数

这一步是你后面真正用于最终 Table V 和 Fig.6 的核心版本。

流程是：

实际风速

→ 标准化 y_t

→ 利用数据重新拟合 ARMA(3,2)

→ 得到新的 φ、θ、噪声标准差

→ 用自拟合模型模拟

→ 还原风速

→ 生成风速概率分布

→ 与实际数据比较

你这样做的好处是：

- 模型与“你实际下载到的站点数据”一致；

- 避免论文中站点与现有站点不完全一致带来的误差；

- 使后续 Common Wind Model 和 LOLE 计算更自洽。

最终这些结果保存在：

SwiftCurrent_Refit_ARMA_Result

North Battleford_Refit_ARMA_Result

Toronto Island A_Refit_ARMA_Result

这三个文件夹，是你后面所有正式结果最重要的输入来源。

6. 单地点 ARMA 结果的输出内容

以 North Battleford_Refit_ARMA_Result 为例，你能看到类似文件：

- NorthBattleford_actual_vs_refit_ARMA_summary.csv

- NorthBattleford_actual_yearly_statistics_1989_2003.csv

- NorthBattleford_hourly_mu_sigma_8760.csv

- NorthBattleford_refit_ARMA_3_2_parameters...

- NorthBattleford_refit_ARMA_3_2_summary.txt

- NorthBattleford_refit_ARMA_probability_distribution...

- NorthBattleford_refit_ARMA_simulated_one_year.csv

- NorthBattleford_refit_ARMA_simulated_year...

- NorthBattleford_standardized_y_for_ARMA...

这些文件共同说明了：

- 实际数据的统计特征；

- 重新拟合得到的 ARMA 参数；

- 模拟出的风速序列；

- 模拟风速的概率分布；

- 实际 vs 模拟的均值、标准差比较。

这一步到这里，三个地点各自的 ARMA 风速模型就建立完成了。

7. 从三个地点建立 Common Wind Speed Model

这是论文 Section III 的核心思想。

基本思想

三个地点虽然均值和波动不同，但如果用各自的 (\mu)、(\sigma) 标准化后，它们的概率曲线非常接近。
因此可以把三条曲线合成一条“通用曲线”。

具体步骤

第一步：把每个地点的风速模型变到标准化坐标下

定义标准化风速：

[
z = \frac{SW - \mu}{\sigma}
]

然后在标准化区间内划分 100 个状态步。

论文采用的是总跨度 (10\sigma)，即大致从：

μ - 5σ 到 μ + 5σ

每一小步都有一个中点值 (SW_{bi}) 和一个概率 (P_{bi})。

第二步：对三个地点逐步取平均

对于第 (i) 个状态，三个地点都有各自概率：

[
P_{bi}^{(1)}, P_{bi}^{(2)}, P_{bi}^{(3)}
]

则通用模型取平均：

[
P_{ci} = \frac{P_{bi}^{(1)} + P_{bi}^{(2)} + P_{bi}^{(3)}}{3}
]

这样就得到：

Common Wind Speed Model

结果输出

这一部分结果保存在：

Common_Wind_Speed_Model_Result

其中最重要的文件有：

- Fig2_combining_wind_speed_models.csv

- CommonWindSpeedModel_100step.csv

含义分别是：

Fig2_combining_wind_speed_models.csv

保存三个地点在标准化坐标下的概率分布，以及它们与 Common 模型的比较基础数据。
也就是说，这个文件是：

地点专属 ARMA 标准化概率分布 + 用于生成 Fig.2 的数据

CommonWindSpeedModel_100step.csv

保存最终建立好的通用风速模型（100 步）：

- z_midpoint

- probability

这是你后面“把通用模型应用到任意地点”的直接输入文件。

8. 把 Common Wind Speed Model 应用于一个示例地点

接下来你做了论文中的应用示例：
只给某个地点的年平均风速 (\mu) 和标准差 (\sigma)，不重新建 ARMA，而直接用通用模型得到该地点风速分布。

公式

对于通用模型中第 (i) 个标准化中点 (z_i)：

[
SW_i = \mu + z_i \sigma
]

于是就能得到该地点对应的 100 步风速模型。

结果

这一步结果保存在：

Apply_Common_Wind_Speed_Model_Result

它本质上就是论文 Table II 那类结果的程序化实现：
输入某地 (\mu)、(\sigma) → 输出该地风速状态及其概率。

9. 将风速模型与 WTG 功率曲线结合

这是论文 Section IV。

功率曲线逻辑

WTG 的功率输出 (P_i) 由风速 (SW_i) 决定：

- 若 (0 \le SW_i < V_{ci})，则 (P_i = 0)

- 若 (V_{ci} \le SW_i < V_r)，则用二次函数表达

- 若 (V_r \le SW_i \le V_{co})，则 (P_i = P_r)

- 若 (SW_i > V_{co})，则 (P_i = 0)

其中论文参数是：

- (P_r = 1.5) MW

- (V_{ci} = 14.4) km/h

- (V_r = 45) km/h

- (V_{co} = 90) km/h

两类结果

你做了两层：

单台 WTG 功率模型

把一个地点的风速状态概率分布映射成功率状态概率分布。

风电场功率模型

论文中加入的是 18 台 WTG，所以风电场额定容量是：

[
18 \times 1.5 = 27 \text{ MW}
]

在同一风速状态下，18 台机组取同样风速，于是总功率等于单台功率乘以 18。

结果文件夹

这一步的示例结果保存在：

WTG_Power_Generation_Model_Result

这里你得到的是类似论文 Table III 的结果：
风速模型 → 功率输出及对应概率。

10. 加入 RBTS 常规机组并计算 LOLE

这是论文 Section V 的关键，也就是你最后复现 Table V 和 Fig.6 的部分。

10.1 先建立 RBTS 常规机组模型

RBTS 常规机组来自论文 Table IV：

- 5 MW hydro × 2

- 10 MW thermal × 1

- 20 MW hydro × 4

- 20 MW thermal × 1

- 40 MW hydro × 1

- 40 MW thermal × 2

每台机组都有 FOR（Forced Outage Rate）。

处理方式

每台常规机组视作二状态模型：

- 正常：以额定功率出力；

- 停运：出力为 0。

再把 11 台常规机组做卷积，得到：

RBTS conventional COPT

即常规机组容量概率表。

10.2 风电场模型加入 RBTS

现在有两条路线：

路线 A：Site-specific ARMA

某地点自己的 ARMA 风电场功率模型
与 RBTS 常规机组模型卷积
得到该地点下“含风电”的总发电容量模型。

路线 B：Common Wind Model

通用风速模型 + 该地点 (\mu,\sigma)
得到该地点风电场功率模型
再与 RBTS 常规机组卷积
得到另一套总发电容量模型。

10.3 用 RBTS 负荷持续曲线计算 LOLE

RBTS 峰值负荷为：

[
185 \text{ MW}
]

你后来找到了 RBTS 的 100 点负荷持续曲线，因此不再是“近似负荷曲线”，而是用文献表格数据直接计算。

对于每个可用容量状态 (C_i)，从负荷持续曲线得到：

负荷超过 C_i 的年时间比例

于是：

[
LOLE = 8760 \times \sum_i P(C_i) \times T(\text{Load} > C_i)
]

最终得到：

- Before Adding WECS

- Site-specific ARMA model

- Common Wind Model

这三类结果在三个地点上的对比，也就是 Table V。

10.4 改变峰值负荷，得到 Fig.6

以 North Battleford 为例，把峰值负荷改成：

- 0.92 p.u.

- 0.95 p.u.

- 0.98 p.u.

- 1.00 p.u.

- 1.02 p.u.

- 1.05 p.u.

分别计算：

- North Battleford ARMA Model 的 LOLE

- Common Model 的 LOLE

画出柱状图，就是 Fig.6。

三、你当前代码框架中每份代码在做什么

下面按你 code 文件夹逐个说明。

1. clean_N.py

作用

清洗 North Battleford 原始 hourly 数据。

主要工作

- 遍历原始 csv 文件；

- 检查年月是否完整；

- 删除无用列；

- 保留 Year, Month, Day, Time (LST), Wind Spd (km/h)；

- 删除闰年 2 月 29 日；

- 保证单年总长度能对应 8760 小时；

- 将清洗后的数据写入 North Battleford_cleaned。

在流程中的位置

原始数据 → 清洗

2. clean_S.py

作用

清洗 Swift Current 原始数据。

功能

与 clean_N.py 相同，只是对象变成 Swift Current。
输出到：

SwiftCurrent_cleaned

3. clean_T_I.py

作用

清洗 Toronto Island A 原始数据。

功能

与前两个一致，输出到：

Toronto Island A_cleaned

4. download_N.py

作用

批量下载 North Battleford 的逐月 hourly 数据。

主要工作

- 按年份 1989–2003；

- 按月份 1–12；

- 拼接 Government of Canada 气候数据下载地址；

- 批量保存到本地目录。

在流程中的位置

站点数据获取

5. download_T_I.py

作用

批量下载 Toronto Island A 的逐月 hourly 数据。

主要工作

与 download_N.py 相同，只是站点参数换成 Toronto Island A。

6. run1_S.py

作用

用论文中给定的 Swift Current ARMA 参数，直接生成该地点 ARMA 模型和概率分布。

主要工作

- 读取 Swift Current 清洗后的数据；

- 计算 8760 个 (u_t)、(\sigma_t)；

- 按论文公式直接生成标准化序列 (y_t)；

- 还原模拟风速；

- 绘制概率分布图；

- 输出统计报告。

意义

这属于“按论文给定参数直接复现”的版本。

7. run1_N.py

作用

用论文给定的 North Battleford ARMA 参数，直接生成该地点风速模型和概率分布。

功能

与 run1_S.py 相同，只是对象换成 North Battleford。

8. run2_S.py

作用

对 Swift Current 进行自拟合 ARMA(3,2)。

主要工作

- 从清洗数据中构造标准化序列 (y_t)；

- 利用数据拟合 ARMA(3,2) 参数；

- 输出拟合参数文件；

- 用拟合后的模型模拟；

- 还原风速；

- 生成风速概率分布图；

- 计算实际统计量与模拟统计量的对比；

- 输出到 SwiftCurrent_Refit_ARMA_Result。

意义

这是后面正式使用的版本。

9. run2_N.py

作用

对 North Battleford 进行自拟合 ARMA(3,2)。

输出

结果放在：

North Battleford_Refit_ARMA_Result

10. run2_T_I.py

作用

对 Toronto Island A 进行自拟合 ARMA(3,2)。

输出

结果放在：

Toronto Island A_Refit_ARMA_Result

说明

这一版很重要，因为你最后没有继续使用 Toronto Buttonville A，而是改用了 Toronto Island A，因此最终 Table V / Fig.6 中 Toronto 路线实际对应的是这套自拟合结果。

11. common_wind_speed_model.py

作用

根据三个地点的最终 ARMA 结果，建立 Common Wind Speed Model。

主要工作

- 读取三个地点 refit ARMA 结果；

- 提取三个地点风速概率分布；

- 画出三条单地点风速概率分布叠图（Fig.1）；

- 把三条曲线变换到标准化 (z=(SW-\mu)/\sigma) 坐标；

- 得到标准化后的三条曲线并画图（Fig.2）；

- 对三条标准化曲线逐点平均；

- 建立 CommonWindSpeedModel_100step.csv；

- 绘制 Fig.3（通用模型）。

输出目录

Common_Wind_Speed_Model_Result

它在流程中的位置

三个地点 ARMA 模型 → Common Wind Speed Model

12. apply_common_wind_speed_model.py

作用

把已经建立好的 Common Wind Speed Model 应用到一个给定地点。

主要工作

- 读取 CommonWindSpeedModel_100step.csv；

- 输入某地点年平均风速 (\mu) 和标准差 (\sigma)；

- 计算该地点 100 步风速模型：
[
SW_i = \mu + z_i \sigma
]

- 生成该地点的风速概率分布表和图；

- 输出完整 100 步结果与汇总文件。

输出目录

Apply_Common_Wind_Speed_Model_Result

对应论文含义

这一步相当于把“通用风速模型”变成某个具体地点的风速状态模型，对应 Table II 这类应用。

13. apply_wtg_generation_model.py

作用

把某地点风速概率模型转换为 WTG 功率生成模型。

主要工作

- 读取 Apply_Common_Wind_Speed_Model_Result 中某个地点的风速概率分布；

- 根据切入、额定、切出风速和额定功率；

- 利用论文公式建立功率曲线；

- 将风速状态映射到功率状态；

- 合并相同功率值的概率；

- 生成类似 Table III 的功率输出—概率表；

- 绘制 WTG 功率曲线及功率概率图。

输出目录

WTG_Power_Generation_Model_Result

在流程中的位置

风速模型 → WTG 功率模型

14. LOLE_comparison.py

作用

这是你当前整个项目的总收口代码，用于正式复现 Table V 和 Fig.6。

主要工作

它明确读取你之前已经生成好的文件：

读取三个地点的已有结果

- Common_Wind_Speed_Model_Result/Fig2_combining_wind_speed_models.csv

- Common_Wind_Speed_Model_Result/CommonWindSpeedModel_100step.csv

- 三个地点 _actual_vs_refit_ARMA_summary.csv

建立两条路线

- Site-specific ARMA route

  - 从 Fig2 数据中读取三个地点各自的标准化概率分布；

  - 再结合各自 (\mu,\sigma) 恢复为具体风速模型；

  - 转化为风电场功率模型。

- Common Wind Model route

  - 从 CommonWindSpeedModel_100step.csv 读取通用模型；

  - 对每个地点输入其 (\mu,\sigma)；

  - 得到地点风速模型；

  - 再转化为风电场功率模型。

建立 RBTS 常规机组 COPT

- 根据 Table IV 建立常规机组容量概率模型。

建立 RBTS 100 点负荷持续曲线

- 将你后来找到的 RBTS 100 点数据内置在代码中；

- 计算不同可用容量下的失负荷时间比例。

计算 LOLE

- Before Adding WECS

- Site-specific ARMA model

- Common Wind Model

生成最终结果

- TableV_LOLE_comparison.csv

- TableV_LOLE_comparison_rounded.csv

- Fig6_NorthBattleford_LOLE_vs_peak_load.csv

- Fig6_NorthBattleford_LOLE_comparison.png

输出目录

RBTS_TableV_Fig6_From_Existing_Models

它在流程中的位置

最终可靠性评估

四、你当前目录结构的逻辑关系

可以把你现在的工程理解成下面这张“目录—流程图”：

原始数据下载

├── download_N.py

├── download_T_I.py

└── SwiftCurrent（已存在）

数据清洗

├── clean_N.py  → North Battleford_cleaned

├── clean_S.py  → SwiftCurrent_cleaned

└── clean_T_I.py → Toronto Island A_cleaned

单地点风速模型

├── run1_N.py / run1_S.py

│   └── 论文给定参数直接建模

├── run2_N.py

├── run2_S.py

└── run2_T_I.py

└── 自拟合 ARMA(3,2)

├── North Battleford_Refit_ARMA_Result

├── SwiftCurrent_Refit_ARMA_Result

└── Toronto Island A_Refit_ARMA_Result

通用风速模型

└── common_wind_speed_model.py

└── Common_Wind_Speed_Model_Result

通用模型应用

└── apply_common_wind_speed_model.py

└── Apply_Common_Wind_Speed_Model_Result

WTG 功率模型

└── apply_wtg_generation_model.py

└── WTG_Power_Generation_Model_Result

LOLE / Table V / Fig.6

└── LOLE_comparison.py

└── RBTS_TableV_Fig6_From_Existing_Models

五、如果你现在要写报告或面试汇报，建议怎么描述

你现在可以把整个复现概括成下面这段话：

可直接用于汇报的总结表述

本复现工作首先基于 Swift Current、North Battleford 和 Toronto Island A 三个站点 1989–2003 年逐时风速数据，完成数据下载、清洗与标准化处理。随后对每个站点分别构建 8760 维的时变均值 (u_t) 与标准差 (\sigma_t)，并将实际风速标准化为平稳序列 (y_t)。在此基础上，分别采用论文给定参数和基于实际数据重新拟合参数两种方式建立 ARMA(3,2) 风速模型，其中最终分析以自拟合 ARMA 模型结果为主。

接着，将三个地点的风速概率分布按 ((SW-\mu)/\sigma) 进行标准化，并对对应状态概率逐步平均，从而建立 100 状态的 Common Wind Speed Model。随后，利用通用风速模型与某地点的 (\mu,\sigma) 可重构该地点风速概率分布，并进一步结合 WTG 功率曲线建立单机及 18 台风电场的功率生成模型。

最后，在可靠性评估部分，依据 RBTS 常规机组容量概率模型和 100 点负荷持续曲线，分别对“Site-specific ARMA model”和“Common Wind Model”两条路线进行 LOLE 计算，成功复现了 Table V 和 Fig.6，并验证了通用风速模型在可靠性分析中的有效性，即其得到的 LOLE 结果与地点专属 ARMA 模型非常接近。

如果你愿意，我下一步可以继续帮你做两件事中的任意一个：

- 把上面这份整理改写成“论文/报告中的一节正式文字”

- 把每个代码文件再整理成“表格版说明（文件名—输入—输出—功能—在流程中的位置）”

如果你要，我可以直接继续给你第二版，更适合你放进预推免汇报材料里。