# 六步简化通用风速模型复现工作整理与代码说明

## 一、整体复现目标

本文复现的文献提出了一种用于含风电系统可靠性评估的简化风电功率建模方法。其核心思想是：传统风电可靠性评估需要针对具体风场建立地点专属 ARMA 风速模型，但该过程对历史逐时风速数据依赖较强，且建模步骤较复杂。文献因此提出先基于多个典型地点建立通用风速模型，再进一步将通用风速模型简化为六步模型，从而降低风电场多状态模型的状态数，并保持可靠性计算结果的精度。

本复现工作围绕以下主线展开：

- 对三个地点的逐时风速数据进行清洗；

- 分别建立三个地点的地点专属 ARMA 风速模型；

- 将三个地点风速概率分布标准化，建立 100-step Common Wind Speed Model；

- 将风速概率模型与 WTG 功率曲线结合，建立风电场功率多状态模型；

- 将风电场功率模型加入 RBTS 常规发电系统，计算 LOLE，复现 Table V 与 Fig.6；

- 对 Common Wind Speed Model 进行不同步数离散化，比较 100、10、6、5、2 step 模型对 LOLE 的影响，复现 Fig.8、Fig.9、Fig.10；

- 建立 Six-step Common Wind Speed Model，并生成 Regina 地区 Table VI、Table VII；

- 下载 Regina 地区 2001–2003 年逐时风速数据，构建 Regina ARMA(4,3) 100-step 模型；

- 将 Regina ARMA100 模型与 Regina 6-step simplified common model 同时加入 RBTS，计算 LOLE 并进行 Fig.12 对比。

整个复现过程可以概括为：

原始逐时风速数据
        ↓
数据清洗
        ↓
计算 μ_t、σ_t 与总体 μ、σ
        ↓
标准化风速序列 y_t
        ↓
地点专属 ARMA 模型
        ↓
地点风速概率模型
        ↓
三地点标准化概率分布取平均
        ↓
100-step Common Wind Speed Model
        ↓
不同 step 数简化模型
        ↓
WTG 功率曲线映射
        ↓
风电场多状态功率模型
        ↓
RBTS 常规机组 COPT 卷积
        ↓
负荷持续曲线计算 LOLE
        ↓
可靠性结果对比

# 二、前期三地点 ARMA 与 Common Wind Speed Model 复现

## 1. 数据下载代码

### 1.1 download_N.py

#### 功能

download_N.py 用于下载 North Battleford 地区 1989–2003 年逐月逐时风速数据。代码根据 Environment Canada 历史气象数据接口，循环年份和月份，自动拼接下载链接，并将原始 csv 文件保存到本地指定文件夹中。

#### 输入

代码中设置的站点编号、年份范围和月份范围。

#### 输出

D:\tools\za\paper\North Battleford

该文件夹中保存 North Battleford 的逐月 hourly 原始 csv 数据。

#### 作用

这是 North Battleford 地点 ARMA 建模的原始数据来源。后续 clean_N.py 会读取该文件夹中的原始 csv 文件进行数据清洗。

### 1.2 download_T_I.py

#### 功能

download_T_I.py 用于下载 Toronto Island A 地区 1989–2003 年逐月逐时风速数据。该代码与 download_N.py 结构一致，只是站点编号和输出路径换成 Toronto Island A。

#### 输出

D:\tools\za\paper\Toronto Island A

#### 作用

该文件夹保存 Toronto Island A 的原始逐时风速数据，是后续 Toronto 地区 ARMA 建模的数据来源。

## 2. 数据清洗代码

### 2.1 clean_S.py

#### 功能

clean_S.py 用于清洗 Swift Current 原始逐时风速数据。代码读取原始 csv 文件，提取建模所需字段，删除闰年 2 月 29 日，并保证每年数据长度对应 8760 小时。

#### 主要处理内容

- 遍历 Swift Current 原始数据文件；

- 保留核心字段：

  - Year

  - Month

  - Day

  - Time (LST)

  - Wind Spd (km/h)

- 删除无关列；

- 删除闰年 2 月 29 日；

- 检查每年样本数量；

- 输出清洗后的逐时风速数据。

#### 输出目录

D:\tools\za\paper\SwiftCurrent_cleaned

#### 作用

该代码为 Swift Current 后续 ARMA 建模提供干净、统一格式的逐时风速数据。

### 2.2 clean_N.py

#### 功能

clean_N.py 用于清洗 North Battleford 原始逐时风速数据。其功能与 clean_S.py 类似，只是处理对象为 North Battleford。

#### 输出目录

D:\tools\za\paper\North Battleford_cleaned

#### 作用

为 North Battleford 地点专属 ARMA 模型提供规范化输入数据。

### 2.3 clean_T_I.py

#### 功能

clean_T_I.py 用于清洗 Toronto Island A 地区逐时风速数据。

#### 输出目录

D:\tools\za\paper\Toronto Island A_cleaned

#### 作用

为 Toronto Island A 的 ARMA 模型构建提供清洗后的逐时风速数据。

## 3. 地点专属 ARMA 建模代码

### 3.1 run1_S.py

#### 功能

run1_S.py 使用论文中给出的 Swift Current ARMA 参数直接生成该地点的模拟风速序列和概率分布。

#### 主要步骤

- 读取 Swift Current 清洗后的逐时风速数据；

- 计算 8760 个小时位置对应的 μ_t 和 σ_t；

- 使用论文给定的 ARMA 模型生成标准化序列 y_t；

- 根据公式

SW_t = μ_t + σ_t y_t

还原实际风速； 5. 统计模拟风速分布； 6. 生成概率分布文件和图像。

#### 作用

该代码主要用于验证：如果完全使用论文给定参数，Swift Current 的风速概率分布能否接近论文结果。

### 3.2 run1_N.py

#### 功能

run1_N.py 使用论文给出的 North Battleford ARMA 参数，直接生成 North Battleford 的模拟风速序列和概率分布。

#### 作用

与 run1_S.py 类似，用于复现论文给定 ARMA 参数下的 North Battleford 风速模型。

### 3.3 run2_S.py

#### 功能

run2_S.py 使用当前下载和清洗后的 Swift Current 数据重新拟合 ARMA(3,2) 模型。

#### 主要步骤

- 读取 Swift Current 清洗数据；

- 计算 μ_t 和 σ_t；

- 构造标准化序列：

y_t = (W_t - μ_t) / σ_t

- 使用当前数据重新拟合 ARMA(3,2) 参数；

- 利用拟合后的参数生成模拟序列；

- 还原为实际风速；

- 输出拟合参数、模拟风速、概率分布和统计对比。

#### 输出目录

D:\tools\za\paper\SwiftCurrent_Refit_ARMA_Result

#### 主要衍生文件

SwiftCurrent_actual_vs_refit_ARMA_summary.csv
SwiftCurrent_actual_yearly_statistics_1989_2003.csv
SwiftCurrent_hourly_mu_sigma_8760.csv
SwiftCurrent_refit_ARMA_3_2_parameters.csv
SwiftCurrent_refit_ARMA_3_2_summary.txt
SwiftCurrent_refit_ARMA_probability_distribution.csv
SwiftCurrent_refit_ARMA_probability_distribution.png
SwiftCurrent_refit_ARMA_simulated_one_year.csv
SwiftCurrent_standardized_y_for_ARMA.csv

#### 文件作用说明

- actual_vs_refit_ARMA_summary.csv：保存实际数据与 ARMA 模拟数据的均值、标准差对比，是判断模型拟合效果的重要文件；

- actual_yearly_statistics_1989_2003.csv：保存逐年实际风速统计；

- hourly_mu_sigma_8760.csv：保存一年 8760 个小时位置的 μ_t 和 σ_t；

- refit_ARMA_3_2_parameters.csv：保存重新拟合得到的 ARMA 参数；

- refit_ARMA_probability_distribution.csv：保存模拟风速概率分布；

- refit_ARMA_simulated_one_year.csv：保存一年的模拟风速序列；

- standardized_y_for_ARMA.csv：保存标准化后的 ARMA 输入序列。

### 3.4 run2_N.py

#### 功能

run2_N.py 对 North Battleford 数据重新拟合 ARMA(3,2) 模型。

#### 输出目录

D:\tools\za\paper\North Battleford_Refit_ARMA_Result

#### 作用

生成 North Battleford 的正式复现用 ARMA 模型和风速概率分布，是后续 Common Wind Speed Model 与 LOLE 计算的重要输入。

### 3.5 run2_T_I.py

#### 功能

run2_T_I.py 对 Toronto Island A 数据重新拟合 ARMA(3,2) 模型。

#### 输出目录

D:\tools\za\paper\Toronto Island A_Refit_ARMA_Result

#### 作用

生成 Toronto Island A 的地点专属 ARMA 概率模型。由于最终采用 Toronto Island A 替代最初的 Toronto 站点，因此该代码结果是后续 Table V、Fig.6、Fig.9 等计算中 Toronto 地点的正式输入。

# 三、通用风速模型与 WTG 功率模型代码

## 1. common_wind_speed_model.py

### 功能

common_wind_speed_model.py 用于根据三个地点的自拟合 ARMA 结果建立 100-step Common Wind Speed Model。

### 主要步骤

- 读取三个地点的 ARMA 风速概率分布；

- 读取三个地点实际平均风速 μ 和标准差 σ；

- 将每个地点的风速转化到标准化坐标：

z = (SW - μ) / σ

- 在标准化区间中划分 100 个状态；

- 计算三个地点在每个标准化风速状态下的概率；

- 对三个地点同一状态的概率取平均；

- 得到 100-step Common Wind Speed Model；

- 输出 Fig.1、Fig.2、Fig.3 所需数据和图像。

### 输出目录

D:\tools\za\paper\Common_Wind_Speed_Model_Result

### 主要衍生文件

Fig2_combining_wind_speed_models.csv
CommonWindSpeedModel_100step.csv
CommonWindSpeedModel_100step.png

### 文件作用

#### Fig2_combining_wind_speed_models.csv

该文件保存三个地点在标准化坐标下的概率分布，以及三者平均得到的 Common Wind Speed Model。主要列包括：

z_midpoint
North Battleford
Swift Current
Toronto Island A
Common Wind Speed Model

它的作用是：

- 支撑论文 Fig.2 的复现；

- 保存地点专属 ARMA 标准化概率模型；

- 后续 LOLE_comparison.py 中的 site-specific ARMA 路线直接读取该文件。

#### CommonWindSpeedModel_100step.csv

该文件保存 100-step 通用风速模型，主要列为：

z_midpoint
probability

它的作用是：

- 支撑论文 Fig.3；

- 是后续 Common Wind Model 路线的核心输入；

- 是后续简化为 10、6、5、2 step 模型的基础。

## 2. apply_common_wind_speed_model.py

### 功能

该代码用于将 100-step Common Wind Speed Model 应用到某一个具体地区。

### 基本公式

对于给定地点，只需要知道年平均风速 μ 和标准差 σ，即可通过：

SW_i = μ + z_i σ

将通用标准化风速状态转换为该地点的实际风速状态。

### 输出目录

D:\tools\za\paper\Apply_Common_Wind_Speed_Model_Result

### 作用

该代码对应论文 Table II 的思想，即只需给定地点的 μ 和 σ，即可由 Common Wind Speed Model 得到该地点的风速概率模型。

## 3. apply_wtg_generation_model.py

### 功能

该代码用于将风速概率模型转换为 WTG 功率生成模型。

### 主要步骤

- 读取某地区的风速概率模型；

- 使用 WTG 功率曲线公式；

- 判断风速所处区间：

  - 小于切入风速：输出 0；

  - 切入风速到额定风速之间：按二次函数计算；

  - 额定风速到切出风速之间：输出额定功率；

  - 大于切出风速：输出 0；

- 将风速状态映射为功率状态；

- 合并相同功率状态；

- 输出功率概率表和图像。

### WTG 参数

单台 WTG 额定功率 Pr = 1.5 MW
切入风速 Vci = 14.4 km/h
额定风速 Vr = 45 km/h
切出风速 Vco = 90 km/h

### 输出目录

D:\tools\za\paper\WTG_Power_Generation_Model_Result

### 主要衍生文件

wind_to_power_expanded.csv
wind_farm_power_model.csv
WTG_power_curve.png
power_probability_distribution.png

### 文件作用

- wind_to_power_expanded.csv：保存每个风速状态对应的功率输出，是检查风速到功率映射过程的中间文件；

- wind_farm_power_model.csv：保存最终可用于可靠性计算的风电场多状态功率模型；

- 图像文件用于展示 WTG 功率曲线和功率状态概率分布。

# 四、Table V 与 Fig.6 复现代码

## LOLE_comparison.py

### 功能

LOLE_comparison.py 是第五部分的核心收口代码，用于复现论文 Table V 和 Fig.6。

它将前面生成的地点专属 ARMA 模型和 Common Wind Model 同时加入 RBTS 系统，计算含风电系统的 LOLE，并比较两种风速模型的可靠性结果。

### 输入文件

D:\tools\za\paper\Common_Wind_Speed_Model_Result\Fig2_combining_wind_speed_models.csv

D:\tools\za\paper\Common_Wind_Speed_Model_Result\CommonWindSpeedModel_100step.csv

D:\tools\za\paper\SwiftCurrent_Refit_ARMA_Result\SwiftCurrent_actual_vs_refit_ARMA_summary.csv

D:\tools\za\paper\North Battleford_Refit_ARMA_Result\NorthBattleford_actual_vs_refit_ARMA_summary.csv

D:\tools\za\paper\Toronto Island A_Refit_ARMA_Result\TorontoIslandA_actual_vs_refit_ARMA_summary.csv

### 主要计算流程

- 读取三个地点的实际 μ 和 σ；

- 读取 Fig.2 中三个地点的 site-specific ARMA 标准化概率模型；

- 读取 Fig.3 的 100-step Common Wind Speed Model；

- 对每个地点分别构造两条路线：

路线 A：site-specific ARMA model
Fig.2 中该地点标准化概率分布 + 该地点 μ、σ → 地点风速模型

路线 B：Common Wind Model
CommonWindSpeedModel_100step + 该地点 μ、σ → 地点风速模型

- 将风速模型转化为 18 台 WTG 风电场功率模型；

- 建立 RBTS 常规机组 COPT；

- 录入 RBTS 100 点负荷持续曲线；

- 计算未加入风电前的 LOLE；

- 计算加入风电后的 LOLE；

- 输出 Table V；

- 改变峰值负荷倍率，输出 North Battleford 的 Fig.6 对比图。

### 输出目录

D:\tools\za\paper\RBTS_TableV_Fig6_From_Existing_Models

### 主要衍生文件

RBTS_conventional_COPT.csv
RBTS_100point_load_duration_curve.csv
three_sites_mu_sigma_used.csv
TableV_LOLE_comparison.csv
TableV_LOLE_comparison_rounded.csv
Fig6_NorthBattleford_LOLE_vs_peak_load.csv
Fig6_NorthBattleford_LOLE_comparison.png
各地点风速模型 csv
各地点风电场功率模型 csv
各地点系统容量概率模型 csv

### 文件作用说明

#### RBTS_conventional_COPT.csv

保存 RBTS 常规机组容量概率表。该文件由 11 台常规机组及其强迫停运率卷积得到，是可靠性评估中发电容量模型的基础。

#### RBTS_100point_load_duration_curve.csv

保存 RBTS 100 点负荷持续曲线。该文件用于判断某个可用发电容量状态下，一年中负荷超过该容量的时间比例。

#### three_sites_mu_sigma_used.csv

保存三个地点实际使用的平均风速和标准差。该文件用于确认不同地点风速模型的输入参数。

#### TableV_LOLE_comparison.csv

保存 Table V 的完整 LOLE 计算结果，包括：

- 未加入风电前；

- 使用 site-specific ARMA 模型加入风电后；

- 使用 Common Wind Model 加入风电后。

#### Fig6_NorthBattleford_LOLE_vs_peak_load.csv

保存 Fig.6 的画图数据，即不同峰值负荷下 North Battleford ARMA 模型与 Common Model 的 LOLE 对比。

#### Fig6_NorthBattleford_LOLE_comparison.png

复现论文 Fig.6 的柱状图。

# 五、第六部分简化多状态 WTG 模型代码

## 1. VI_01_Fig8_Fig9_10pct_step_LOLE.py

### 功能

该代码用于复现论文 Fig.8 和 Fig.9，研究 10% 风电渗透率下，不同风速离散步数对 LOLE 计算结果的影响。

### 场景设置

地点：Swift Current、Toronto
WTG 数量：18 台
单台 WTG 容量：1.5 MW
风电场容量：27 MW
风电渗透率：约 10%
比较模型：100-step、10-step、6-step、5-step、2-step
峰值负荷倍率：0.92、0.95、0.98、1.00、1.02、1.05

### 主要步骤

- 读取 CommonWindSpeedModel_100step.csv；

- 将 100-step 通用模型重新聚合为 10、6、5、2 step；

- 读取 Swift Current 和 Toronto 的实际 μ 和 σ；

- 对每个地点、每个 step 数构造风速概率模型；

- 将风速模型转换为 18 台 WTG 风电场功率模型；

- 与 RBTS 常规机组模型卷积；

- 在不同峰值负荷下计算 LOLE；

- 输出 Fig.8、Fig.9 数据和图像。

### 输出目录

D:\tools\za\paper\Simplified_Multistate_WTG_Model_Result

### 主要衍生文件

Fig8_9_Swift_Current_10pct_step_LOLE.csv
Fig8_9_Toronto_10pct_step_LOLE.csv
Fig8_9_Swift_Current_10pct_step_LOLE_pivot.csv
Fig8_9_Toronto_10pct_step_LOLE_pivot.csv
Fig8_Swift_Current_10pct_step_LOLE.png
Fig9_Toronto_10pct_step_LOLE.png
Fig8_Fig9_10pct_all_sites_step_LOLE.csv
Fig8_9_{site}_{step}step_wind_model.csv
Fig8_9_{site}_{step}step_18WTG_wind_to_power_expanded.csv
Fig8_9_{site}_{step}step_18WTG_wind_farm_power_model.csv

### 文件作用

- step_LOLE.csv：保存长表形式的 LOLE 结果，每一行对应一个地点、一个 step 数和一个峰值负荷倍率；

- step_LOLE_pivot.csv：透视表形式，适合直接画图；

- Fig8_Swift_Current_10pct_step_LOLE.png：复现 Swift Current 的 Fig.8；

- Fig9_Toronto_10pct_step_LOLE.png：复现 Toronto 的 Fig.9；

- wind_model.csv：保存不同 step 数下的风速概率模型；

- wind_to_power_expanded.csv：保存风速状态到功率状态的详细映射；

- wind_farm_power_model.csv：保存最终用于 LOLE 计算的风电场多状态功率模型。

### 结果意义

该代码用于验证：在 10% 风电渗透率下，6-step 模型与 100-step 模型的 LOLE 结果已经非常接近，而 2-step 模型误差相对较大。因此 6-step 可以作为可靠性评估中的简化风速模型。

## 2. VI_02_Fig10_penetration_step_LOLE.py

### 功能

该代码用于复现论文 Fig.10，并补充风电渗透率敏感性分析。其核心目的是验证：当风电渗透率提高到 15% 时，6-step 简化模型是否仍然足够准确。

### 场景设置

地点：Swift Current
主要场景：15% 风电渗透率
WTG 数量：28 台
风电场容量：42 MW
比较模型：100-step、10-step、6-step、5-step、2-step

此外，代码还补充计算：

1% 风电渗透率：2 台 WTG
10% 风电渗透率：18 台 WTG
15% 风电渗透率：28 台 WTG

### 输出文件

Fig10_SwiftCurrent_15pct_28WTG_step_LOLE_pivot.csv
Fig10_SwiftCurrent_15pct_28WTG_step_LOLE.png
Penetration_Swift_Current_15pct_step_LOLE.csv
Penetration_Swift_Current_1pct_optional_step_LOLE.csv
Penetration_Swift_Current_10pct_reference_step_LOLE.csv
SwiftCurrent_penetration_1pct_10pct_15pct_step_LOLE_all.csv
Penetration_step_error_summary_vs_100step.csv
Penetration_Swift_Current_{label}_{step}step_wind_model.csv
Penetration_Swift_Current_{label}_{step}step_{WTG}WTG_wind_to_power_expanded.csv
Penetration_Swift_Current_{label}_{step}step_{WTG}WTG_wind_farm_power_model.csv

### 文件作用

#### Fig10_SwiftCurrent_15pct_28WTG_step_LOLE_pivot.csv

保存 Fig.10 的核心画图数据，横轴为峰值负荷倍率，列为不同 step 模型的 LOLE。

#### Fig10_SwiftCurrent_15pct_28WTG_step_LOLE.png

复现论文 Fig.10，展示 15% 风电渗透率下不同 step 模型的 LOLE 差异。

#### SwiftCurrent_penetration_1pct_10pct_15pct_step_LOLE_all.csv

保存 1%、10%、15% 三种风电渗透率下的所有计算结果，可用于分析风电渗透率变化对简化模型精度的影响。

#### Penetration_step_error_summary_vs_100step.csv

以 100-step 模型为基准，计算 10-step、6-step、5-step、2-step 的绝对误差和相对误差。该文件是量化 6-step 精度的重要依据。

### 结果意义

该代码验证了：即使风电渗透率由 10% 提高到 15%，6-step 模型仍然能较好逼近 100-step 模型；而 2-step 模型误差相对更明显。

## 3. VI_03_Fig11_TableVI_TableVII_six_step_model.py

### 功能

该代码用于复现论文 Fig.11、Table VI 和 Table VII，即建立最终的 Six-step Common Wind Speed Model，并将其应用到 Regina 地区生成简化风电场功率模型。

### 重要说明

在该代码最初版本中，Regina 使用论文给出的参数：

μ = 19.53 km/h
σ = 10.06 km/h

因此它适合用于复现论文原 Table VI 和 Table VII。

### 主要步骤

- 读取 100-step Common Wind Speed Model；

- 聚合得到 6-step Common Wind Speed Model；

- 绘制 Fig.11；

- 使用 Regina 的 μ 和 σ 将六步标准化模型转换为实际风速；

- 根据 WTG 功率曲线计算单台功率；

- 扩展到 18 台 WTG；

- 合并相同功率状态；

- 输出 Regina 的六步风速模型和简化风电场功率模型。

### 输出文件

Fig11_SixStep_Common_Wind_Model_standardized.csv
Fig11_SixStep_Common_Wind_Speed_Model.png
TableVI_Regina_SixStep_Wind_Model.csv
TableVII_Regina_Simplified_18WTG_wind_to_power_expanded.csv
TableVII_Regina_Simplified_18WTG_wind_farm_power_model.csv
TableVII_Regina_Simplified_Power_Generation_Model.csv

### 文件作用

#### Fig11_SixStep_Common_Wind_Model_standardized.csv

保存六步通用风速模型在标准化坐标下的状态和概率。它是 Fig.11 的数据基础。

#### Fig11_SixStep_Common_Wind_Speed_Model.png

展示 6-step Common Wind Speed Model 的概率分布。

#### TableVI_Regina_SixStep_Wind_Model.csv

保存 Regina 六步风速模型，即将标准化六步模型代入 Regina 的 μ 和 σ 后得到的具体风速状态和概率。

#### TableVII_Regina_Simplified_18WTG_wind_to_power_expanded.csv

保存六个风速状态逐一映射到单台 WTG 功率和 18 台 WTG 风电场功率的详细过程。

#### TableVII_Regina_Simplified_Power_Generation_Model.csv

保存最终简化后的 Regina 风电场功率模型。该文件通常包含 4 个左右的功率状态，例如：

0 MW
部分出力状态
较高出力状态
额定出力状态

它对应论文 Table VII，是 6-step simplified model 进入 LOLE 计算前的最终风电场功率模型。

## 4. VI_04_Fig12_six_step_vs_ARMA100_LOLE.py

### 功能

该代码用于在尚未补齐 Regina 数据前，进行 Fig.12 的等价验证。默认使用 Swift Current 作为测试地点，将 6-step Common Model 与 Swift Current 的 100-step site-specific ARMA 模型进行 LOLE 对比。

### 重要说明

该代码不是严格的论文原版 Fig.12。论文 Fig.12 的对比对象应为：

Regina 6-step simplified common model
vs
Regina ARMA(4,3) 100-step model

而该代码默认使用的是：

Swift Current 6-step common model
vs
Swift Current 100-step site-specific ARMA model

因此，它属于 Fig.12 思路的等价验证，而不是 Regina 严格复现。

### 输出文件

Fig12_like_Swift_Current_6step_vs_ARMA100_LOLE.csv
Fig12_like_Swift_Current_6step_vs_ARMA100_LOLE.png
Fig12_Swift_Current_6step_common_wind_model.csv
Fig12_Swift_Current_100step_site_specific_ARMA_wind_model.csv
Fig12_Swift_Current_6step_CommonModel_18WTG_wind_farm_power_model.csv
Fig12_Swift_Current_100step_SiteSpecificARMA_18WTG_wind_farm_power_model.csv

### 结果意义

该代码验证了：即使使用 Swift Current 作为基准，6-step Common Model 与 100-step ARMA 模型的 LOLE 误差也较小，说明六步模型具有较好的近似能力。

# 六、Regina 地区 Fig.12 严格复现代码

由于论文 Fig.12 的严格复现需要 Regina 地区的地点专属 ARMA 100-step 模型，因此后续又补充下载了 Regina 2001–2003 年逐时风速数据，并编写了三份代码完成 Regina 严格路线。

需要特别注意：此时 6-step simplified Regina model 不再使用论文给出的 μ = 19.53 和 σ = 10.06，而是使用 Regina 2001–2003 年实际下载数据重新计算得到的平均风速和标准差。

## 1. Regina_01_clean_hourly_data.py

### 功能

该代码用于清洗 Regina 2001–2003 年每时风速数据，并计算 Regina 实际平均风速和标准差。

### 输入目录

D:\tools\za\paper\Regina

### 输出目录

D:\tools\za\paper\Regina_cleaned
D:\tools\za\paper\Regina_ARMA_Result

### 主要步骤

- 自动读取 Regina 文件夹下所有 csv 文件；

- 自动识别时间列、年份列、月份列、日期列、小时列和风速列；

- 提取 Wind Spd (km/h)；

- 删除 2 月 29 日；

- 按 2001、2002、2003 三个年份分别补齐 8760 小时；

- 对缺失风速进行时间插值；

- 输出统一格式的 Regina 逐时风速数据；

- 计算 Regina 实际平均风速 μ 和标准差 σ；

- 输出逐年统计和清洗报告。

### 主要输出文件

Regina_hourly_cleaned_2001_2003.csv
Regina_actual_mu_sigma_summary.csv
Regina_actual_yearly_statistics_2001_2003.csv
Regina_cleaning_file_report.csv

### 文件作用

#### Regina_hourly_cleaned_2001_2003.csv

清洗后的 Regina 逐时风速数据。该文件是第二份 Regina ARMA 建模代码的核心输入。

主要字段包括：

DateTime
Year
Month
Day
Hour
hour_index
Wind Spd (km/h)

其中 hour_index 表示一年中的小时位置，范围为 0–8759。

#### Regina_actual_mu_sigma_summary.csv

保存 Regina 2001–2003 年实际总体平均风速和标准差。该文件是后续 6-step simplified Regina model 的关键输入。

主要字段包括：

mean_wind_speed_kmh
std_wind_speed_kmh
sample_count

#### Regina_actual_yearly_statistics_2001_2003.csv

保存 Regina 每一年的风速统计结果，包括每年的均值、标准差、最小值、最大值和样本数。该文件用于检查各年份数据质量。

#### Regina_cleaning_file_report.csv

保存每个原始 csv 文件的清洗情况，用于追踪原始文件是否读取成功、是否存在缺失或异常。

## 2. Regina_02_build_ARMA100_model.py

### 功能

该代码用于建立 Regina ARMA(4,3) 100-step 风速概率模型，作为严格复现 Fig.12 时的 ARMA 基准模型。

### 输入文件

D:\tools\za\paper\Regina_cleaned\Regina_hourly_cleaned_2001_2003.csv

D:\tools\za\paper\Regina_ARMA_Result\Regina_actual_mu_sigma_summary.csv

### 输出目录

D:\tools\za\paper\Regina_ARMA_Result

### 主要步骤

- 读取清洗后的 Regina 2001–2003 每时数据；

- 按一年 8760 个小时位置计算 μ_t 和 σ_t；

- 构造标准化序列：

y_t = (W_t - μ_t) / σ_t

- 使用 Regina ARMA(4,3) 模型模拟标准化风速序列；

- 通过

SW_t = μ_t + σ_t y_t

将模拟序列还原为实际风速； 6. 将负风速置零； 7. 将模拟风速划分为 100 个状态； 8. 得到 Regina ARMA100 风速概率模型； 9. 输出模拟序列、统计对比表、概率分布表和图像。

### ARMA 参数

代码默认使用论文给出的 Regina ARMA(4,3) 参数：

y_t = 0.9336 y_{t-1}
    + 0.4506 y_{t-2}
    - 0.5545 y_{t-3}
    + 0.1110 y_{t-4}
    + α_t
    - 0.2033 α_{t-1}
    - 0.4684 α_{t-2}
    + 0.2301 α_{t-3}

α_t ∈ NID(0, 0.409423²)

如果将代码中的参数模式改为 refit，也可以使用当前 Regina 数据重新拟合 ARMA(4,3)。但为了更接近论文 Fig.12，默认采用论文参数。

### 主要输出文件

Regina_hourly_mu_sigma_8760.csv
Regina_standardized_y_for_ARMA_2001_2003.csv
Regina_ARMA_4_3_parameters_used_for_100step_simulation.csv
Regina_ARMA_simulated_one_year.csv
Regina_ARMA_simulated_yearly_statistics.csv
Regina_actual_vs_ARMA_summary.csv
Regina_ARMA100_wind_model.csv
Regina_ARMA100_wind_model_probability.png

### 文件作用

#### Regina_hourly_mu_sigma_8760.csv

保存 Regina 一年 8760 个小时位置的 μ_t 和 σ_t。该文件用于标准化实际风速和还原 ARMA 模拟风速。

#### Regina_standardized_y_for_ARMA_2001_2003.csv

保存 Regina 实际风速标准化后的序列 y_t。该文件可用于检查标准化结果是否接近平稳。

#### Regina_ARMA_4_3_parameters_used_for_100step_simulation.csv

保存 ARMA(4,3) 模型参数，记录当前模拟使用的是论文参数还是重新拟合参数。

#### Regina_ARMA_simulated_one_year.csv

保存一年的 ARMA 模拟风速序列，包括标准化序列、还原风速和负风速置零后的结果。

#### Regina_ARMA_simulated_yearly_statistics.csv

保存 ARMA 模拟风速的统计结果，用于检查模拟风速均值和标准差是否合理。

#### Regina_actual_vs_ARMA_summary.csv

保存实际 Regina 数据与 ARMA 模拟数据的统计对比，包括实际均值、实际标准差、模拟均值、模拟标准差等。

#### Regina_ARMA100_wind_model.csv

最重要的输出文件。该文件保存 Regina ARMA(4,3) 生成的 100-step wind speed model，是第三份代码计算 Fig.12 中 ARMA 基准 LOLE 的直接输入。

#### Regina_ARMA100_wind_model_probability.png

展示 Regina ARMA100 风速概率分布的图像，用于检查概率分布形态是否合理。

## 3. Regina_03_Fig12_LOLE_compare.py

### 功能

该代码用于严格复现 Regina 地区 Fig.12 的 LOLE 对比，即将：

Regina ARMA100 wind model

与

Regina 6-step simplified common wind model

同时加入 RBTS 系统，计算不同峰值负荷下的 LOLE 并进行对比。

### 输入文件

D:\tools\za\paper\Common_Wind_Speed_Model_Result\CommonWindSpeedModel_100step.csv

D:\tools\za\paper\Regina_ARMA_Result\Regina_ARMA100_wind_model.csv

D:\tools\za\paper\Regina_ARMA_Result\Regina_actual_mu_sigma_summary.csv

### 输出目录

D:\tools\za\paper\Regina_Fig12_LOLE_Result

### 主要步骤

- 读取 Regina 实际平均风速 μ 和标准差 σ；

- 读取 100-step Common Wind Speed Model；

- 将 100-step Common Wind Speed Model 聚合为 6-step model；

- 使用 Regina 实际 μ 和 σ 将 6-step 标准化模型转换为 Regina 风速模型；

- 读取 Regina ARMA100 风速模型；

- 将两种风速模型分别转化为 18 台 WTG 风电场功率模型；

- 构建 RBTS 常规机组 COPT；

- 读取或内置 RBTS 100 点负荷持续曲线；

- 将风电场功率模型与常规机组 COPT 卷积；

- 在不同峰值负荷倍率下计算 LOLE；

- 输出 Fig.12 对比数据和图像。

### 输出文件

Regina_Fig12_6step_common_standardized_model.csv
Regina_Fig12_6step_simplified_common_wind_model_actual_mu_sigma.csv
Regina_Fig12_ARMA100_wind_model.csv
Regina_Fig12_ARMA100_18WTG_wind_farm_power_model.csv
Regina_Fig12_6step_simplified_18WTG_wind_farm_power_model.csv
Regina_Fig12_system_generation_ARMA100.csv
Regina_Fig12_system_generation_6step_simplified.csv
Fig12_Regina_6step_simplified_vs_ARMA100_LOLE.csv
Fig12_Regina_6step_simplified_vs_ARMA100_LOLE.png

### 文件作用

#### Regina_Fig12_6step_common_standardized_model.csv

保存 6-step Common Wind Speed Model 在标准化坐标下的状态和概率。

#### Regina_Fig12_6step_simplified_common_wind_model_actual_mu_sigma.csv

保存将 Regina 实际 μ 和 σ 代入后得到的 Regina 六步风速模型。该文件体现了当前严格复现中“不再使用论文 19.53 和 10.06，而是使用实际下载数据统计值”的要求。

#### Regina_Fig12_ARMA100_wind_model.csv

保存 Regina ARMA100 基准风速模型，是从第二份代码输出中读取并整理得到的。

#### Regina_Fig12_ARMA100_18WTG_wind_farm_power_model.csv

保存 Regina ARMA100 风速模型映射得到的 18 台 WTG 风电场功率模型。

#### Regina_Fig12_6step_simplified_18WTG_wind_farm_power_model.csv

保存 Regina 6-step simplified common model 映射得到的 18 台 WTG 风电场功率模型。

#### Regina_Fig12_system_generation_ARMA100.csv

保存 RBTS 常规机组与 Regina ARMA100 风电场功率模型卷积后的系统总可用容量概率模型。

#### Regina_Fig12_system_generation_6step_simplified.csv

保存 RBTS 常规机组与 Regina 6-step simplified 风电场功率模型卷积后的系统总可用容量概率模型。

#### Fig12_Regina_6step_simplified_vs_ARMA100_LOLE.csv

保存 Fig.12 的核心 LOLE 对比结果。主要字段包括：

peak_load_pu
Regina_ARMA100_LOLE
Regina_6step_simplified_LOLE
absolute_error_6step_minus_ARMA
relative_error_percent

该文件用于定量分析 6-step simplified model 与 Regina ARMA100 model 的可靠性结果差异。

#### Fig12_Regina_6step_simplified_vs_ARMA100_LOLE.png

绘制 Regina 6-step simplified model 与 ARMA100 model 在不同峰值负荷下的 LOLE 对比图，对应严格复现版 Fig.12。

# 七、各阶段结果之间的逻辑关系

## 1. 三地点 ARMA 的作用

三地点 ARMA 模型的主要作用是建立 Common Wind Speed Model 的基础。Swift Current、North Battleford 和 Toronto Island A 分别代表不同风况，通过各自 ARMA 模型得到标准化概率分布后，三者取平均，得到通用风速模型。

## 2. Common Wind Speed Model 的作用

Common Wind Speed Model 的作用是减少对某一具体地点长期风速历史数据的依赖。只要已知某地点的平均风速 μ 和标准差 σ，就可以由标准化通用模型得到该地点的风速概率分布。

## 3. Six-step 模型的作用

100-step 模型较为精细，但状态数较多；Six-step 模型通过减少风速离散状态数，大幅降低风电场多状态功率模型复杂度。通过 Fig.8、Fig.9、Fig.10 的 LOLE 对比可验证，6-step 模型在可靠性评估中已经能够取得接近 100-step 模型的结果。

## 4. Regina Fig.12 的作用

Regina Fig.12 是对 six-step simplified model 的最终验证。它不是只比较风速分布，而是把两种模型都加入 RBTS 系统，通过 LOLE 结果验证 6-step 模型在可靠性评估中的有效性。

# 八、报告中可以使用的总结性表述

本文首先基于 Swift Current、North Battleford 和 Toronto Island A 三个地点的逐时风速数据，分别建立地点专属 ARMA 模型，并将三个地点的风速概率分布转换到以平均风速和标准差表示的标准化坐标下。通过对三个地点同一标准化风速状态的概率取平均，得到 100-step Common Wind Speed Model。随后，将该通用风速模型与 WTG 功率曲线结合，建立风电场多状态功率模型，并将其加入 RBTS 常规机组容量概率模型中，通过负荷持续曲线计算 LOLE，实现了 Table V 和 Fig.6 的复现。

在此基础上，进一步对通用风速模型进行不同状态数的简化，分别构造 100-step、10-step、6-step、5-step 和 2-step 风速模型，并在 Swift Current 和 Toronto 两种风况下计算不同峰值负荷水平的 LOLE。结果表明，6-step 模型与 100-step 模型的 LOLE 结果较为接近，而 2-step 模型误差相对明显，说明 6-step 模型能够在显著降低状态数的同时保持较好的可靠性评估精度。

随后，本文按照文献给出的六步简化思想建立 Six-step Common Wind Speed Model，并将其应用于 Regina 地区，生成 Regina 的六步风速模型和 18 台 WTG 风电场简化功率模型。为了进一步严格复现 Fig.12，本文补充下载 Regina 2001–2003 年逐时风速数据，重新计算该地区实际平均风速和标准差，并使用 Regina ARMA(4,3) 模型生成 100-step ARMA 风速概率模型。最后，将 Regina ARMA100 模型与 Regina 6-step simplified common model 分别转化为风电场功率模型，并加入 RBTS 系统计算 LOLE。通过两种模型的 LOLE 对比，可以验证六步简化模型在 Regina 地区可靠性评估中的适用性。

需要说明的是，由于当前 Regina 数据仅覆盖 2001–2003 年，而原文部分统计参数可能基于更长时间的历史数据，因此最终数值可能与原文 Fig.12 存在一定差异。但从复现方法上看，本文已经形成了完整的 Regina Fig.12 复现流程，即从原始逐时数据清洗、ARMA100 基准模型构建，到 six-step simplified model 对比 LOLE 计算的完整闭环。